príloha č. 2 zmluvy -  Technická špecifikácia dodávky tovaru ku Kúpnej zmluve

Požadovaný softvér (2D/3D) pre statické výpočty je určený na návrh, analýzu a posudzovanie rôznych konštrukcií z betónu, ocele, dreva a pod. Okrem základného návrhu metódou konečných prvkov, musí obsahovať moduly slúžiace na posúdenie jednotlivých konštrukcií. Výstupom z programu by mali byť deformácie, vnútorné sily, napätia, podporové sily, napätie v základovej škáre a využitie konštrukcie podľa základných noriem a národných príloh. Keďže nie je potrebné využívať všetky moduly v obidvoch celkoch, logický celok 1 je rozdelený do dvoch častí s rôznou špecifikáciou na logický celok 1a a logický celok 1b.

| Presný názov tovaru: doplní uchádzač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov | Minimálne požadované parametre | Doplní uchádzač |
| Logický celok 1a 2D/3D softvér pre statické výpočty 1 | Výpočtový softvér pre statické výpočty pomocou MKP |  |
|  | Objemové 3D prvky (telesá) |  |
|  | Zadávanie modelu graficky a pomocou tabuliek |  |
|  | Parametrické zadávanie modelu vrátane zaťaženia |  |
|  | Užívateľsky definované parametrické bloky |  |
|  | Možnosť zadania nelineárneho pôsobenia prútov, podpôr, kĺbov |  |
|  | Kontaktné prvky (kontakt medzi dvoma plochami) |  |
|  | Výpočet podľa teórie I. a II. rádu |  |
|  | Výpočet podľa teórie veľkých deformácií a postkritická analýza |  |
|  | Export a import do tabuľkových editorov MS Excel |  |
|  | Automatické generovanie kombinácii podľa EN a ďalších noriem vrátane prílohy STN |  |
|  | 3D generátor zaťaženia snehom a vetrom podľa EN a ďalších noriem |  |
|  | Fyzikálne a geometricky nelineárny výpočet železobetónu pre plošné a prútové prvky |  |
|  | Posúdenie bodovo a líniovo podopretých dosák a základov na pretlačenie |  |
|  | Posúdenie jednoduchých, kalichových a blokových základov |  |
|  | Posúdenie hliníkových prútov podľa EN 1999 |  |
|  | Posúdenie jednovrstvového, vrstveného a izolačného skla |  |
|  | Výpočet viacvrstvových plošných konštrukcií |  |
|  | Posúdenie lepených lamelových nosníkov podľa EN 1995 |  |
|  | Analýzu napätia plôch a prútov |  |
|  | Posúdenie oceľových prútov podľa EC |  |
|  | Posúdenie železobetónových prútov a plôch (dosky, steny, škrupiny) |  |
|  | Posúdenie železobetónu podľa metódy modelových stĺpov (metóda založená na nominálnej krivosti) |  |
|  | Fyzikálne a geometciky nelineárny výpočet železobetónu pre plošné a prútové prvky |  |
|  | Rozšírenie betónových modulov o posúdenie železobetónu podľa EC2 |  |
|  | Posúdenie drevených prútov a sad prútov |  |
|  | Posúdenie tuhých šrúbovaných rámových rohov podľa EN 1993 – 1 – 8 (EC3) |  |
|  | Posúdenie medzného stavu únosnosti zváraných styčníkov s dutými prierezmi podľa EN 1993 – 1 – 8 :2005 |  |
|  | Posúdenie kĺbových a votknutých pätiek stĺpov |  |
|  | Štandardizované spoje oceľových konštrukcií |  |
|  | Kĺbové spoje podľa EN 1993 – 1 – 8 |  |
|  | Posúdenie nepriamych drevených spojov podľa EC5 |  |
|  | Analýza vlastného kmitania |  |
|  | Stabilitná analýza podľa metódy vlastných tvarov |  |
|  | Určenie súčiniteľov podložia pomocou údajov a o základovej pôde |  |
| Logický celok 1b 2D/3D softvér pre statické výpočty 2 | Výpočtový softvér pre statické výpočty pomocou MKP |  |
|  | Objemové 3D prvky (telesá) |  |
|  | Zadávanie modelu graficky a pomocou tabuliek |  |
|  | Parametrické zadávanie modelu vrátane zaťaženia |  |
|  | Užívateľsky definované parametrické bloky |  |
|  | Možnosť zadania nelineárneho pôsobenia prútov, podpôr, kĺbov |  |
|  | Kontaktné prvky (kontakt medzi dvoma plochami) |  |
|  | Výpočet podľa teórie I. a II. rádu |  |
|  | Výpočet podľa teórie veľkých deformácií a postkritická analýza |  |
|  | Export a import do tabuľkových editorov MS Excel |  |
|  | Automatické generovanie kombinácii podľa EN, ďalších noriem vrátane prílohy STN |  |
|  | 3D generátor zaťaženia snehom a vetrom podľa EN a ďalších noriem |  |
|  | Fyzikálne a geometricky nelineárny výpočet železobetónu pre plošné a prútové prvky |  |
|  | Posúdenie bodovo a líniovo podopretých dosák a základov na pretlačenie |  |
|  | Posúdenie jednoduchých, kalichových a blokových základov |  |
|  | Posúdenie hliníkových prútov podľa EN 1999 |  |
|  | Posúdenie jednovrstvového, vrstveného a izolačného skla |  |
|  | Výpočet viacvrstvových plošných konštrukcií |  |
|  | Posúdenie oceľových prútov podľa EC3 |  |
|  | Posúdenie železobetónových prútov a plôch (dosky, steny, škrupiny) |  |
|  | Rozšírenie betónových modulov o posúdenie železobetónu podľa EC2 |  |
|  | Posúdenie drevených prútov a sad prútov |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Servisná zmluva pre program a prídavné moduly obsahujúca updaty programu a prednostnú technickú podporu |  |

Ako predávajúci/dodávateľ svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných kupujúcim k uvedenému logickému celku pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok  prieskumu trhu(zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.

V .......................... , dňa ............................			V Levoči, dňa ....................................

____________________________________			_____________________________________

Predávajúci:							Kupujúci: ESKol s.r.o.

Zastúpený:							Zastúpený: Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ

príloha č. 2 zmluvy -  Technická špecifikácia dodávky tovaru ku Kúpnej zmluve

Požadovaný softvér (3D) je určený na vytváranie vizualizácií a videí vybraných/navrhnutých konštrukcií z betónu, ocele, dreva a pod..

| Presný názov tovaru: doplní uchádzač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Názov | Minimálne požadované parametre | Doplní uchádzač |
| Logický celok 2 3D vizualizačný softvér | Interaktívne zadávanie |  |
|  | Jazyková mutácia slovenská, alebo česká |  |
|  | Dynamické komponenty |  |
|  | Polygonálny modelár s voľne dostupnou knižnicou 3D warehouse |  |
|  | Spracovanie modelov v skupinách z komponentov modelu, ktoré sú pomenované vrátane ich atribútov |  |
|  | Dynamické komponenty |  |
|  | Fotorealistický render s integráciou RT CPU/GPU |  |
|  | Integrácia proxy pre prácu s objemnými scénami |  |
|  | Knižnica prvkov svietidiel |  |
| Ďalšie požiadavky k dodaniu a sfunkčneniu zariadenia | Technická podpora, min. 3 roky |  |

Ako predávajúci/dodávateľ svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných kupujúcim k uvedenému logickému celku pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok  prieskumu trhu(zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní), na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.

V .......................... , dňa ............................			V Levoči, dňa ....................................

____________________________________			_____________________________________

Predávajúci:							Kupujúci: ESKol s.r.o.

Zastúpený:							Zastúpený: Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ