Príloha č. 2 ku zmluve - Technická špecifikácia dodávky tovarov

Logický celok 1 – Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu procesu spájania drevených nosníkov lisovaním

| Názov logického celku | Názov podčasti logického celku | Minimálne požadované parametre |  | Doplní predávajúci |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Logický celok 1 (LC1) Plnoautomatizovaný technologický uzol pre inováciu procesu spájania drevených nosníkov lisovaním | Technologický - logický celok 1 | Maximálna plocha pre umiestnenie technologického celku 23,5 m x 4,8 m |  |  |  |
|  |  | Minimálna plocha využiteľná pre lisovanie 18,8 x 4,0 m |  |  |  |
|  |  | Plnoautomatická systémová postupnosť výrobných krokov a operácií: výber umiestnenia produktu na pracovnom stole – zobrazenie umiestnenia jednotlivých prierezov výrobku na báze lasera – rozmiestnenie dorazov - zobrazenie umiestnenia styčníkových dosák(spona) – lisovanie - návrat lisu do východiskovej pozície |  |  |  |
|  |  | Zabezpečenie systémovej integrácie a vzájomnej procesnej previazanosti všetkých operácií v technologickom uzle |  |  |  |
|  |  | Importovanie dátovej vety pre plnoautomatické nastavenie -umiestnenie profilov |  |  |  |
|  |  | Minimálny počet súčasných pracovísk na pracovnom stole 2 kusy |  |  |  |
|  |  | Integrovaná rozvádzacia skriňa pre všetky operácie v technologickom uzle |  |  |  |
|  |  | Minimálny tlak lisovacieho zariadenia 50 ton |  |  |  |
|  |  | Minimálny počet lisovacích stolov 7 kusov |  |  |  |
|  |  | Minimálny rozmer lisovacej hlavy 490 x 490 mm |  |  |  |
|  |  | Minimálna rozteč medzi stolom a lisovacou hlavou 100 mm |  |  |  |
|  |  | Počet laserových projektorov v závislosti od výšky haly 4,5m minimálne 3 kusy |  |  |  |
|  |  | Zabezpečenie laserového vysvietenia produktu na celej pracovnej ploche, prípadne viacerých pracovných plochách |  |  |  |
|  |  | Maximálny sklon pre horizontálnu projekčnú rovinu lasera 80° a viac |  |  |  |
|  |  | Maximálny sklon pre vertikálnu projekčnú rovinu lasera 70° a viac |  |  |  |
|  | Systémová integrácia – telematika hardvér | Integrovaný ovládací panel, alebo display pre celý technologický uzol umiestnený na výrobnom zariadení |  |  |  |
|  |  | Monitor pre zobrazenie polohy produktu |  |  |  |
|  |  | Minimálne 1 USB port |  |  |  |
|  | Systémová integrácia – telematika - softvér pre kompletnú centralizovanú produkčnú prípravu v LC1 | Transfer dátovej vety z konštrukčného softvéru do riadiaceho systému minimálne podporované formáty | DXF |  |  |
|  |  |  | DWG |  |  |
|  |  | Import dát zo softvéru TRUSS4 |  |  |  |
|  |  | Optimalizácia umiestnenia produktu na pracovnej ploche |  |  |  |
|  |  | Možnosť zrkadlenia a otáčania produktov na pracovnej ploche |  |  |  |
|  |  | Možnosť zmeny umiestnenia produktu na pracovnej ploche |  |  |  |
|  |  | Kontrola kolízií |  |  |  |
|  | Systémová integrácia – telematika - softvér na digitalizáciu a analýzu dát z LC1 | Sledovania on line vykonávaných výrobných – produkčných procesov |  |  |  |
|  |  | Kontrolu vykonávaných výrobných – produkčných procesov |  |  |  |
|  |  | Optimalizáciu výrobných - produkčných procesov |  |  |  |
|  |  | Vzdialená podpora pri nastavovaní stroja a odstraňovaní porúch |  |  |  |
|  |  | Údržbová analýza |  |  |  |
|  |  | Ukladanie dát pre ďalšie spracovanie a analýzu |  |  |  |
|  |  | Vizualizácia prvkov dátovej zostavy |  |  |  |
|  |  | API rozhranie pre výmenu dát |  |  |  |

Ako predávajúci(dodávateľ) svojim podpisom vyjadrujem spôsobilosť naplnenia osobitne ku všetkým jednotlivým stanoveným parametrom zadaných kupujúcim k uvedenému logickému celku pre účely plnenia zmluvy podľa podmienok prieskumu trhu, na základe ktorých sa uzatvára táto kúpna zmluva.

Za predávajúceho:						Za kupujúceho: ESKol s.r.o.

V .......................... , dňa ............................			V Levoči, dňa ....................................

____________________________________				__________________________________

Meno/á, funkcia a podpis/y štatutára/ov				Ing. Adrián Kolečanyi, konateľ spoločnosti

Zákazky vyhlásenej osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru z NFP;

V zmysle ustanovení príslušného registra - Obchodný register, Živnostenský register, Register Ministerstva vnútra a pod. podľa právnej formy subjektu;